# 竞磋项目需求

一、项目概况

项目名称：吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）医护、工作、保安服（重大公卫专用材料购置项目）等一批服装采购项目

采购内容：医生白大衣（长袖冬装、短袖夏装）、护士白大衣（长袖冬装、短袖夏装）、护士礼仪服、护士毛衣、护士鞋、医生鞋、洗手衣裤、工作帽、后勤工作服、保安服、胸牌制作、长款羽绒服、视觉识别系统设计服务、定妆照服务。

交货期：合同签订后60个工作日内完成全部配送。

交货地点：吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）

本次采购为医院全院工作人员职业服装统一采购，包含医生白大衣、护士白大衣、护士毛衣、护士鞋、医生鞋、洗手衣裤、工作帽、后勤工作服、保安服、胸牌制作、长款羽绒服，要求符合医院感染控制标准、职业防护规范、穿着舒适耐用、款式统一规范，满足临床诊疗、后勤保障、安全保卫等不同岗位工作需求。

二、通用技术标准

1.所有服装、鞋类均需符合国家纺织品基本安全技术规范GB 18401及医用相关标准，无毒、无刺激性、无荧光增白剂。

2.无明显起球、开裂、脱线。

3.可提供样品【医生白大衣（长袖冬装、短袖夏装）、护士白大衣（长袖冬装、短袖夏装）、护士礼仪服、护士毛衣、护士鞋、医生鞋、洗手衣裤、工作帽、后勤工作服、保安服、长款羽绒服】送检，符合院感、工勤、劳动防护相关要求。

4.支持后期补采。

三、服务要求

1.供应商需提供多套码型，上门试穿服务（需要测量每位需求人员尺码），确保合身穿戴。

2.提供质量三包，出现质量问题无条件退换、修补。

3.提供刺绣医院名称、编号等增值服务。

4.本项目所采购物品面料、颜色等，以最终合同签定为准。

四、验收标准

1.按采购清单、样品标准、尺码数量逐一核对验收。

2.送货的同时需要提供【医生白大衣（长袖冬装、短袖夏装）、护士白大衣（长袖冬装、短袖夏装）、护士礼仪服、护士毛衣、护士鞋、医生鞋、洗手衣裤、工作帽、后勤工作服、保安服、长款羽绒服】产品合格证明、检测报告等证明文件。

附件1：视觉识别系统设计服务内容

附件2：采购品目及数量

附件一

视觉识别系统设计服务内容

一、办公系统规范

01．名片

02．信封

03．信纸

04．传真纸

05．便笺

06．工作证

07．员工胸卡

08．来访卡、贵宾卡

09．档案袋

10．文件夹

11．职位牌

12．医院院徽

13．医务手册

14．培训证书

15．及时贴标签

16．企业专用纸杯

二、宣传形象系统

01．旗帜规范

02．形象画册规范

03．平面形象宣传规范

04．户外擎天柱广告规范

05．户外形象广告规范

06. CT、彩超片专用环保塑料袋规范

07．就诊卡规范

08．门诊病历规范

09．手提袋规范

三、车体形象系统

01．班车车体标识规范

02．商务车车体标识规范

03．救护车车体标识规范

四、医院网站系统

01．网站进入Flash形象页面

02．网站主页面

03．网站一级页面

04．网站二级页面

05．网站论坛

附件2：

采购品目及数量

|  | 人数 | 套数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 护士服长袖（每人两套） | 护士服短袖（每人两套） | 护士礼仪服 | 护士毛衣（每人两套） | 护士鞋（每人两双） | 白大衣（长袖冬装每人两套） | 白大衣（短袖夏装、每人两套） | 洗手衣裤长袖 | 洗手衣裤短袖（36人，每人两套） | 帽子 | 鞋（每人两双） | 工作服 | 保安服 | 胸牌 | 长款羽绒服 |
| 护士 | 240 | 480 | 480 | 20 | 240 | 420 | 0 |  |  | 72 | 240 | 0 | 0 |  |  | 17 |
| 医生 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 60 | 200 | 350 | 0 |  |  | 1 |
| 机关 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 后勤 | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58 |  |  |  |
| 安监 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 合计 | 480 | 480 | 20 | 240 | 420 | 544 | 544 | 400 | 132 | 440 | 350 | 58 | 26 | 500 | 18 |

技术参数要求

一、医生白大衣（长袖冬装）

1. 面料成分：涤粘混纺 T/R 84:15 +1% 导电丝，符合 GB/T 12014-2019 防静电要求（表面电阻 ≤10¹¹Ω，洗涤50次后仍达标）。

2. 织物密度：138×71，幅宽约 150cm。

3. 面料克重：245±3g/m²。

4. 颜色：12-01 色（白色系）。

5. 性能要求：

- 吸湿速干、防静电、防透光；

- 抗皱、耐磨、不易变形、耐氯漂、耐高温洗涤（85℃水洗+氯漂+烘干）；

- 长期洗涤不发黄、不变色、不起毛起球；

- 符合 GB 18401-2010 B 类安全标准。

款式工艺：长袖长款，男女同款/分版可选，立领/翻领可选，长控制在膝盖上下2cm范围内，活动开衩行走无束缚，不拖地、不卡脚，袖口可调节，胸前带口袋，口袋加固加深，缝线平整牢固，左胸及左臂预留医院名称、院徽刺绣位置。

二、医生白大衣（短袖夏装）

1. 面料成分：涤粘混纺 T/R 84:15 +1% 导电丝，防静电要求同冬装。

2. 织物密度：138×71，幅宽约 150cm。

3. 面料克重：190±5g/m²。

4. 颜色：12-01 色（白色系）。

5. 性能要求：同冬装。

6. 款式工艺：短袖长款，男女同款/分版可选，立领/翻领可选，长控制在膝盖上下2cm范围内，活动开衩行走无束缚，不拖地、不卡脚，袖口可调节，胸前带口袋，口袋加固加深，缝线平整牢固，左胸及左臂预留刺绣位置。

三、护士白大衣（长袖冬装）

1. 面料成分：同医生冬装。

2. 织物密度：同医生冬装。

3. 面料克重：245±3g/m²。

4. 颜色：12-01 色（白色系）。

5. 性能要求：同医生冬装。

6. 款式工艺：长袖开衩设计，男女同款/分版可选，立领/翻领可选，长控制在膝盖上下2cm范围内，活动开衩行走无束缚，不拖地、不卡脚，袖口可调节，胸前带口袋，口袋加深加固，配套长裤（面料与上衣一致），防透舒适；左胸及左臂刺绣医院名称及院徽。

四、护士白大衣（短袖夏装）

1. 面料成分：统一为涤粘混纺 T/R 84:15 +1% 导电丝。

2. 织物密度：138×71，幅宽约 150cm。

3. 面料克重：190±5g/m。

4. 颜色：12-01 色（白色系）。

5. 性能要求：同医生冬装。

6. 款式工艺：短袖设计，男女同款/分版可选，立领/翻领可选，长控制在膝盖上下2cm范围内，活动开衩行走无束缚，不拖地、不卡脚，袖口可调节，胸前带口袋口袋实用牢固，配套长裤（面料与上衣一致）；左胸及左臂刺绣医院标识。

五、护士礼仪服

1. 适用范围：导诊、礼仪接待、迎宾、庆典及重要公务接待。

2. 面料要求：

主体面料：采用高含棉混纺西装料/医用级抗皱聚酯纤维，棉含量≥60%（混纺款），拒绝劣质化纤、薄款易透面料，保证穿着挺括、不透肉。挺括垂顺：面料垂感好，不易褶皱、不易起球、不易变形，水洗后无需频繁熨烫，长期保持版型挺括。

- 辅料面料：撞色织带、袖口包边采用同品质高密面料，丝巾采用仿真丝/缎面雪纺，手感顺滑、垂感佳。

- 成分：聚酯纤维 ≥70% + 氨纶 2%–5%；

- 克重：260–300g/m²；

- 色牢度 ≥4 级；

- 符合 GB 18401-2010 B 类。

3. 款式设计：用圆领中袖收腰连衣裙版型，立体修身剪裁，贴合人体身形，兼顾端庄性与活动便利性，整体简约大气、利落干练，符合医护礼仪形象。裙长控制在膝盖上下2cm范围内，行走无束缚，不拖地、不卡脚，内置防走光内衬，杜绝走光风险。可根据医院需求，在指定位置（如左胸）增加院徽刺绣/印标，刺绣工整、位置对称，不破坏整体版型。

4. 工艺：缝线密度 ≥10 针/3cm，接缝加固，熨烫平整。

5. 抗皱免烫：符合 GB/T 18863 要求。

6. 标识：左胸刺绣医院名称+院徽。

7. 颜色：白色、浅蓝、浅粉、浅绿等，以采购人最终确认为准。

8. 配饰：可根据需求配置同色系腰带、领结/飘带（可选）。

六、护士毛衣

1. 款式：开衫、带扣、外穿加绒款。

2. 成分：聚酯纤维 80% + 羊毛 20%。

3. 执行标准：FZ/T 73005-2021。

4. 性能指标：

- pH 值：4.0–7.5；

- 色牢度 ≥4 级；

- 抗起球 ≥3-4 级，（测试方法参照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法》），不褪色、不变形、无异味。

品质要求：修身显瘦、不紧绷，方便活动，长度盖过腰部，不影响操作，V领为主（适配护士服领口），可备少量圆领款，开衫、纽扣闭合，纽扣牢固、易扣合，无尖锐配件，袖口罗纹收口、下摆收紧，不起风、不卷边；无多余装饰，简洁大方，左臂、左胸位置需制定医院名称及院徽等刺绣。

面料材质要求：柔软亲肤、不扎皮肤，功能：抗起球、抗静电、不缩水、不变形、不褪色，可常规清洗，耐医用消毒剂擦拭，不发硬、不起毛球，轻薄保暖，透气不闷汗，适合医院室内外长期穿着。

外观：做工：缝线平整、无线头、无跳线，罗纹松紧均匀，无荧光剂、无异味，符合GB 18401医用纺织品安全标准。

七、护士鞋

1. 鞋面：白色优质牛皮，厚度 1.3–1.5mm，车缝采用 40 番白色珠光尼龙线，耐折牢固。

2. 内里：透气猪皮内里，柔软透气、不褪色、不染色。

3. 鞋垫：抗菌、吸汗、足弓支撑鞋垫（删除“艾草”）。

4. 鞋底：高弹 EVA 双层气垫鞋底，缓震回弹、轻便静音、防滑耐磨。

5. 防滑要求：干态静摩擦系数 ≥0.6，湿态 ≥0.5。

6. 胶水：环保胶水，低 VOC。

7. 尺码：35–39 码。

款式规格：低跟，圆头，系带/魔术贴/旋转扣（旋钮）款可选，软底透气，整体轻便。

材质要求：易擦拭、防水、耐消毒；鞋底为防滑橡胶底，静音、耐磨、减震、防穿刺。

功能要求：透气不闷脚，支撑性好，适合长时间站立行走，符合人体工学，无尖锐边角。

八、医生鞋

1. 鞋面：优质牛皮，厚度 1.3–1.5mm，车缝牢固耐折。

2. 内里：透气猪皮内里，舒适透气。

3. 鞋垫：抗菌、吸汗、足弓支撑鞋垫。

4. 鞋底：高弹 EVA 双层气垫，缓震、防滑、轻便。

5. 防滑要求：同护士鞋。

6. 胶水：环保胶水。

7. 尺码：35–44 码。

8. 颜色：黑色、白色。

款式规格：低跟，圆头，系带/魔术贴/旋转扣（旋钮）款可选，软底透气，整体轻便。

材质要求：易擦拭、防水、耐消毒；鞋底为防滑橡胶底，静音、耐磨、减震、防穿刺。

功能要求：透气不闷脚，支撑性好，适合长时间站立行走，符合人体工学，无尖锐边角。

九、洗手衣裤（刷手衣）

1. 颜色：浅靠兰。

2. 成分：T/C 65/35 + 1% 导电丝（新增防静电）。

3. 纱支：23×23 英支，密度 104×61 根/英寸。

4. 工艺：平纹精织，预缩定型处理，经纬向水洗尺寸变化率 ≤2%。

5. 性能要求：

- 透气率 ≥200mm/s；

- 抗污易清洁，反复洗涤 50 次色牢度 ≥4 级；

- 断裂强力 ≥300N，撕裂强度 ≥20N；

- 可耐受高温高压灭菌，适合医院工业洗涤。

6. 款式：分体式，短袖圆领/V 领，上衣下摆收口，裤子松紧腰+抽绳，带侧兜。

吸湿排汗、透气亲肤，可反复高温高压灭菌，耐氯漂、不发硬、不变形。

十、工作帽

1. 面料：高密度涤棉面料（35%棉+65%涤），无异物渗透。

2. 克重：227±3g/m²。

3. 缝合要求：≥8 针/3cm，针孔细密，防止毛发溢出。

4. 毛发过滤率：≥95%毛发过滤率：送货时需提供第三方权威检测机构（具备CMA/CNAS资质）出具的检测报告作为验证依据，验证方法需符合GB/T 26606-2011《纺织品 防毛发脱落性能测试方法》

5. 松紧：单筋/双筋设计，拉伸长度 ≥36cm，回弹良好。

6. 包边：超声波压边或热合包边，不散边、不掉屑。

7. 特性：吸汗亲肤，挺括抗皱，尺寸稳定。

十一、后勤工作服

1. 面料成分：涤 65%±5% / 棉 35%±5%，添加 1% 导电丝。

2. 功能等级：三防面料，防渗透 ≥10kPa（GB/T 4744），防静电、防污。

3. 克重：夏季 150–200g/m²；冬季 300–400g/m²。

4. 安全指标：pH 值 4.0–7.5，甲醛含量 ≤75mg/kg。

5. 结构设计：

- 3D 立体剪裁，肘部、膝部预弯折；

- 分体式上衣+裤子；

- 配置磁吸腰带或可拆卸工具袋；

- 肩部、腰部设置夜光/反光警示条。

6. 颜色：灰色。

十二、保安服

1. 衬衣：40% 棉 + 60% 聚酯纤维，吸湿速干、防静电、抗皱耐磨、不发黄不起球。

2. 夏裤：涤 80% + 棉 20%，克重 180–200g/m²，凉感速干、弹力舒适。

3. 冬裤：高密度牛津纺外层 + 抓绒内里，克重 280g/m²，防风防水保暖。

4. 安全配置：反光条宽度 ≥5cm，肩章、胸牌、臂章可拆卸。

5. 版型：活动空间充足，多口袋设计，适合户外站立及执勤。

6. 执行标准：FZ/T 81007 或 GB 18401。

7. 颜色：蓝色。

十三、胸牌制作

1. 材质：钛金或锌合金，耐腐蚀。

2. 尺寸：5cm×2cm 至 6cm×2.5cm。

3. 工艺：激光刻字、电镀、烤漆。

4. 固定方式：强力磁铁或安全别针。

5. 内容要求：含 1 寸免冠证件照（由采购人提供照片与信息）、姓名、科室、职务、工号；可按需增加党徽标识、血型、二维码（支持微信/浏览器扫描，内容为指定文本或网址）。

十四、长款羽绒服

1. 面料：87% 锦纶 + 13% 氨纶。

2. 填充物：90% 白鸭绒，充绒量 ＞300g，蓬松度 ≥700FP。

3. 耐寒性能：适用于 -30℃ 至 -40℃ 环境，送货时需提供第三方检测报告。

4. 里料/胆布/辅料：100% 锦纶、聚酯纤维。

5. 工艺：四层高密度锁绒结构，防跑绒，防油防水易擦洗。

6. 性能：3D 立体剪裁，轻盈保暖。

7. 执行标准：GB/T 14272-2021，安全标准 GB 18401-2010。

8. 颜色：黑色。

十五、视觉识别系统（VI）设计服务

1. 交付内容：基础规范（标志、色彩、字体、组合）+ 应用规范（服装刺绣、胸牌、办公系统、导视系统）。

2. 交付格式：AI/PSD 源文件 + PDF 规范手册。

3. 页数要求：不少于 30 页。

4. 修改轮次：不少于 3 轮免费修改。

5. 知识产权：成果归采购人所有。

6. 验收标准：采购人书面确认。

十六、定妆照拍摄服务

1. 拍摄人数：按实际在职人数（投标时预估，结算按实）。

2. 精修张数：每人 2 张（证件照 1 张 + 形象照 1 张）。

3. 输出格式：JPEG，300dpi，白色/浅灰色背景。

4. 后期要求：肤色自然、服装平整、背景统一。

5. 交付时间：拍摄后 7 个工作日内交付电子版。